- 湾区办建筑方案报建要求

1、《土地使用权出让合同书》或用地方案图

2、《城市设计意见单》或城市设计意见；

3、《建设用地规划许可证》及其规划设计要点；

4、对城市设计意见、专家意见、总师意见采纳情况说明；

5、设计文本（总图及扉页均盖设计单位：公章、注册章、出图章），包括扉页、设计说明、设计图纸（屋顶总平面图、一层总平面图及竖向设计图、消防总平面图、各层平面图、各朝向立面图、剖面图、核增建筑面积专篇、绿色建筑设计专篇、绿化设计专篇等）、分析图（城市设计、现状及周边照片、周边工程衔接、人车流线组织、立面造型构思、公共配套设施布局、景观设计、无障碍系统等）、效果图（含周边建筑的主要城市界面鸟瞰图、主要人流及视线通廊位置人视图、局部近人尺度空间效果图、重点空间表现图等，能分别反映沿主要街道、主出入口及第五第六立面的真实设计情况）

* 上述材料扫描件PDF、CAD、效果图JPG大图，数字模型（提供原件）

宝安中心区城市设计关注要点

| 类型 | 审查内容 | 审查要求 | 设计方案值 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规划 | 地块限高 | 规划设计要点80m | xxm | √ | 如有调整是否取得规划主管部门批复 |
|  | 退线退距 | 海秀路侧一级退线≥9米、海秀路、海天路侧二级退线≥12米，其余各侧一级退线≥6米、二级退线≥9米 | xxm/xxm | √ |  |
| 建筑 | 容积率 | 规划批复≤3.2 | xx | √ |  |
|  | 建筑面积 | 住宅104600㎡ 商业10095㎡ 物业服务用房240㎡ 托育机构500㎡ 幼儿园4100㎡ | xx功能xx㎡ | √ |  |
|  | 覆盖率 | 一级≤50%，二级≤25% | xx% | √ | 以批复为准 |
|  | 绿化率 | 要求比例30% | xx% | √ | 以批复为准 |
|  | 体量色彩 | 简洁现代、塔裙协调 | 见效果图及分析图 | √ | 考虑标志性与群组风貌，减少看海遮挡，形体逻辑清晰 |
|  | 功能布局 | 公共服务设施布局 | 见分析图 | √ | 保证可达性和接收单位需求 |
|  | 日照 | 地块（含周边）日照 | 见分析图 | √ | 住宅或周边300m范围有住宅、学校，应提供日照分析 |
|  | 阳台 | - | 见平面图及立面图 | √ | 阳台下方考虑防坠物措施 |
| 交通 | 机动车出入口 | 规划批复x侧设x个 | x侧设x个 | √ | 减小对活跃界面的影响 |
|  |  | 接入道路等级 | xx | √ | 不应为主干路，宜为支路 |
|  |  | 与周边出入口、公交站间距 | xx侧xm | √ | 次干道≥50m、支路≥30m、地铁口/公交站≥15m |
|  | 机动车流线 | 减少人车交叉及重合 | 见分析图 | √ | 地面车行流线避免过长 |
|  | 机动车停车位 | 规划批复xx个，地上/地下 | xx个 | √ | 原则设于地下 |
|  | 非机动停车位 | 规划批复xx个 | xx个 | √ | 交叉口15m以外的路侧带，靠近但不应占用公共空间 |
|  | 空中公共人行 | 城市设计接口1个，接南街坊，净宽≥4m，桥下净高≥5m | x个，位置为xx, 宽度xm，净高xxm | √ | 图纸应标明接口连接方式、标高、坡道起止线、坡度等信息，如有差异，说明具体情况及原因 |
|  |  | 设计风格与标准 | 见效果图 | √ | 应与滨海廊桥相匹配 |
|  |  | 结构安全与柱位 | 见平面图 | √ | 应征求设计单位复核 |
|  | 无障碍设计 | 无障碍车位≥2% | xx% | √ | 布局靠近无障碍电梯厅 |
|  |  | 与周边平稳衔接 | 1F、2F | √ | 标注近地面层及周边标高 |
|  | 消防登高面 | 是否占用市政路 | 如有，提供说明及街道一体化设计方案 | √ | 保证消防车转弯半径及路面荷载；如占用市政路，应取得相关部门的意见 |
| 景观 | 景观技术图纸 | 标明铺装、绿化、非机动车停放等区域；附经济技术指标 | 提供平面图 | √ | 核对与建筑方案一致性 |
|  | 景观分析图纸 | 功能策划、游线分析、竖向设计、特色空间、植物配置 | 提供分析图 | √ | 考虑场地及周边环境 |
|  | 公共空间 | 社区体育活动场地≥1000m2、社区儿童游戏场地≥1200m2 | xx㎡ | √ |  |
|  |  | 功能与布局 | 提供平面图及分析图 | √ | 鼓励合并兼顾设置，布局流线应便捷合理 |
|  | 城市家具专篇 | 座椅、小品、标识 | 提供分析图及效果图 | √ | 保证品质、安全性、舒适性及耐久性，避免尖角 |
|  | 建筑前区专篇 | 活跃界面（金科路） | 如有，商业界面占比≥60%，且应设置遮阳避雨设施 | √ | 宜功能复合、配套完善 |
|  |  | 断面、店招及铺装 | 提供平立剖面及效果图 | √ | 宜开敞通透、风貌协调 红线内外一体化设计 |
|  |  | 出地面设施 | 应梳理并提供美化措施 | √ | 标明位置、尺寸、美化措施，宜结合建筑、下沉广场设计 |
|  | 第五立面专篇 | 遮蔽与美化 | 提供平面及效果图 | √ | 空间合理利用、整洁有序 宜设置高空景观花园群 |
|  | 泛光照明专篇 | 平时与特殊效果 | 提供分析图及效果图 | √ | 与建筑及周边环境的融合性 |
| 其他 | 关注滨海特色、岭南气候、全龄友好、科技创新、经济适用、国际化等理念的响应 |  |  |  |  |

注：①【审查要求】栏内，按规划批复城市设计要求等相关内容填写；

②【设计方案值】栏内结合方案设计实际情况填写；

③【是否满足】栏内，如合规打“√”，如不合规打“×”。

④若报方案阶段景观设计深度不足，应另行补充相应文本。